总线舵机指令表（通信协议）

（指令都是英文字符格式）

重 要 说 明：

注意1：总线舵机是有ID编号的概念，默认出厂都是000，如果舵机的ID你改成003，下面指令表里的000都需要替换成003。

注意2：修改舵机ID编号指令#255PID003! PID后面就是要修改的目标指令，范围000-254，此指令是把舵机的ID号改成003，单独1个舵机连接修改，禁止多个舵机连接一起修改。

注意3：广播模式是不管舵机ID号是多少，不管下面连接多少个舵机，其指令对所有舵机有作用。例如：修改舵机ID编号，读取舵机ID号，读取版本，全部释放扭力，全部恢复扭力等场景。

| 序号 | 指令格式 | 释义 | 自身 ID=000 | 广播 ID=255 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #000P1500T1000! | 控制舵机指令 | 无返回 | 无返回 |
| 2 | #000PVER! | 读取舵机版本 | #000PServoV20231231G! | #000PServoV20231231G! |
| 3 | #000PID! | 读取 ID编号 | #000P! | #000P! |
| 4 | #000PID003! | 设置修改 ID | #003P! | #003P! |
| 5 | #000PULK! | 释放扭力 | 返回#OK！ | 无返回 |
| 6 | #000PULR! | 恢复扭力 | 返回#OK！ | 无返回 |
| 7 | #000PMOD! | 读取工作模式 | #000PMOD1! | #000PMOD1! |
| 8 | #000PMOD1! | 设置工作模式 | #OK! | #OK! |
| 9 | #000PRAD! | 读取舵机位置 | #000P1500! | #000P1500! |
| 10 | #000PDPT! | 暂停 | 返回#OK！ | 无返回 |
| 11 | #000PDCT! | 继续 | 返回#OK！ | 无返回 |
| 12 | #000PDST! | 停止当前位置 | 返回#OK！ | 无返回 |
| 13 | #000PBD5! | 设置通信波特率 | #BD115200#OK! | 无返回 |
| 14 | #000PSCK! | 矫正中值1500 | 返回#OK！ | 无返回 |
| 15 | #000PCSD! | 设置初始值 | #OK！ | 无返回 |
| 16 | #000PCSM1! | 开机模式1、2、3 | #OK! | 无返回 |
| 17 | #000PCSM! | 读取开机模式 | #000PCSM1! | 无返回 |
| 18 | #000PSMI! | 设置当前为最小值 | #OK! | 无返回 |
| 19 | #000PSMX! | 设置当前为最大值 | #OK! | 无返回 |
| 20 | #000PCLE0! | 除 ID外恢复出厂 | #OK! | #OK! |
| 21 | #000PCLE! | 全恢复出厂设置 | #OK! | #OK! |
| 22 | #000PRTV! | 读取温度和电压 | #000T32V03! | #000T32V03! |

标准模式是我们推荐使用的模式。明确已知舵机ID编号，对应控制或者修改参数。

指令表解释：

1、#000P1500T1000!

解析：“#”和“!”是固定英文格式。

000 代表 ID编号（范围 000-254），必须为 3 位，不足补 0。比如 3 号舵机为“003”而不能为“3”。

1500 代表 PWM 脉冲宽度调制（P）（范围 0500-2500），必须为 4 位，不足补 0。比如 PWM 为 800，则必须为“P0800”。

1000代表 TIME 时间(T)（范围 0000-9999），同样必须为 4 位，不足补 0，单位 ms。比如 TIME 为 500，则必须为“T0500” 。

多个舵机控制指令：{#000P1602T1000!#001P2500T0000!#002P1500T1000!}

该指令可以叠加同时控制多个舵机。多个指令同时使用时（2 个或 2 个以上叠加）需要在整条指令前后加“{}”。

使用场景1：控制一个270度总线舵机，ID号为003。初始中间位置指令为#003P1500T1000!

如果我想要它逆时针最快转动135°，发指令#003P2500T0000!

然后，再顺时针最慢转动270°，发指令#003P0500T9999!

解析：P后面的0500-2500的范围值代表270度角度范围。T后面0000-9999代表的是时间，单位ms毫秒，舵机轴朝着自己，1500-2500方向为逆时针转动1500-0500为顺时针转动。

使用场景2：控制两个270度总线舵机，ID号分别为001和003。初始中间位置指令为{#001P1500T1000!#003P1500T1000!}

如果我想要001号它逆时针用1000ms时间转动67.5°，003号顺时针用2000ms的时间转动90°，发指令{#001P2000T1000!#003P0833T2000!}

解析：#001P2000T1000!其中P后面2000为1500-2500的中间值，也就是135度的一半为67.5°。003号舵机转动90°，是1500-0500之间有1000数值代表135°。那么90°为

1500-（（90/135）*1000）≈833。

2、#000PVER!

解析：读取舵机版本号，返回格式为：#000P Servo V20231231G!2023年12月31日版本

如果不知道舵机ID号是多少，推荐用广播模式#255PVER!读取

3、#000PID!

解析：指定 ID 检测，该指令时读取 000 的 ID，检测当前舵机是否为 000 这个 ID 号，是返回#000P! #OK!。否则无返回。

如果不知道舵机ID号是多少，推荐用广播模式#255PID!读取

4、#000PID001!

解析：指定修改 ID，该指令是把 000 号 ID 改为 001 号，修改成功后返回#001P!。不成功无返回。

如果不知道舵机ID，就用255修改，比如广播模式#255PID001!修改，返回#001P!

5、#000PULK!

解析：释放舵机扭力后舵机处于制动状态，此时可以用手扳动舵机旋转。在纠正舵机偏差和手动编程时会用到此功能，成功返回 #OK!。

6、#000PULR!

解析：恢复扭力，以舵机当前的位置恢复扭力，成功返回#OK!

7、#000PMOD!         （如果不知道舵机ID，可以用广播模式#255PMOD!读取）

解析：读取舵机当前的工作模式，返回如下：

#000PMOD1! ：舵机模式，角度最大范围 270 度，方向顺时针

#000PMOD2! ：舵机模式，角度最大范围 270 度，方向逆时针

#000PMOD3! ：舵机模式，角度最大范围 180 度，方向顺时针

#000PMOD4! ：舵机模式，角度最大范围 180 度，方向逆时针

#000PMOD5! ：马达模式，角度 360 度，定圈旋转，方向顺时针

#000PMOD6! ：马达模式，角度 360 度，定圈旋转，方向逆时针

#000PMOD7! ：马达模式，角度 360 度，定时旋转，方向顺时针

#000PMOD8! ：马达模式，角度 360 度，定时旋转，方向逆时针

8、#000PMOD1!        （如果不知道舵机ID，可以用广播模式#255PMOD1!设置）

解析：设置舵机工作模式，默认工作模式为 1

1：舵机模式 270 度顺时针

2：舵机模式 270 度逆时针

3：舵机模式 180 度顺时针

4：舵机模式 180 度逆时针

5：马达模式 360 度定圈顺时针模式

6：马达模式 360 度定圈逆时针模式

7：马达模式 360 度定时顺时针模式

8：马达模式 360 度定时逆时针模式设置成功均返回#OK!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于定圈定时问题解释：

定圈模式：若指令为 #000P1800T1000!	表示以 300（1800-1500）的速度，运行 1000

圈后停止，允许误差存在。若 T=0000！ 则表示以 300（1800-1500）的速度无限循环执行。定时模式：若指令为 #000P1800T1000! 表示以 300（1800-1500）的速度，运行 1000S

后停止，允许误差存在。若 T=0000！ 则表示以 300（1800-1500）的速度无限循环执行。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9、#000PRAD!    （如果不知道舵机ID，可以用广播模式#255PRAD!读取）

解析：读取舵机当前位置，返回格式为#000P1500!

10、#000PDPT!

解析：暂停，舵机运行过程中接收此指令，会停止当前，再接收继续指令后，会接在当前位   置继续运行，成功返回 #OK!

11、#000PDCT!

解析：配合暂停指令继续操作，比如#001P2500T5000! 发送给舵机，在 2000ms 的时候发送了#000PDPT! 指令给舵机，则舵机暂停，保持力矩在停止的位置，再发送#000PDCT!给舵机， 则舵机继续剩余的 3000ms 结束，成功返回 #OK!

12、#000PDST!

解析：停止在当前位置，与暂停指令不同的事，之后无法继续执行，需重新执行，返回#OK!

13、#000PBD1!

解析：设置舵机通信波特率，默认 115200。数字参数对应关系为：1-9600，2-19200，3-38400， 4-57600，5-115200，6-128000，7-256000，8-1000000，该指令设置成功后返回#OK9600!

14、#000PSCK!

解析：用于纠正偏差，将当前位置设置为 1500 中间值，成功返回 #OK!

15、#000PCSD!

解析：设置舵机启动位置，默认 1500，开机自启动范围为 0500~2500，成功返回 #OK!

16、#000PCSM1!

解析：开机模式，1：开机旋转到启动位置（默认1500），2：开机保持当前位置（确保在舵机在正确的角度范围内，舵机全程是270度可定位，如果不在这个范围内，则无效），3：开机无力。 成功返回 #OK!

17、#000PCSM!

解析：读取开机模式。成功返回 #000CSM1!

18、#000PSMI!

解析：设置舵机最小值，最小值默认为 0500，将舵机调节到合适位置后，发送此命令设置。成功返回#OK!

19、#000PSMX!

解析：设置舵机最大值，最大值默认为 2500，将舵机调节到合适位置后，发送此命令设置。成功返回#OK!

20、#000PCLE0!

解析：半恢复出厂设置，ID 号保持原样，舵机模式默认 1、波特率默认 115200、初始值 1500、矫正值 1500、最小值 0500、最大值 2500。成功返回 #OK!

21、#000PCLE!

解析：全恢复出厂设置，ID 号恢复 000，舵机模式默认 1、波特率默认 115200、初始值 1500、矫正值 1500、最小值 0500、最大值 2500，成功返回 #OK!

22、#000PRTV!

解析：获取温度和电压，成功返回 #000T32V03!

000 舵机 ID，1927-AD 值，32表示温度32℃，V后面代表电压3.0-3.9V